II. Практическая часть

Задача № 1. Определить величину допуска, наибольший и наименьший предельные размеры по заданным номинальным размерам и предельным отклонениям

| Номинальные размеры и предельные отклонения | 24+ 0,12 |  |  |  | 35 – 0,123 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предельный размер | 24,12 | 1,616 | 3,20 | 11,955 | 35,0 | 30,047 | 25,013 | 50,150 |
| Наименьший предельный размер | 24,0 | 1,610 | 3,12 | 11,895 | 34,877 | 29,970 | 24,992 | 50,040 |
| Допуск | 0,12 мм = 120 мкм | 0,006 мм = 6 мкм | 0,08 мм = 80 мкм | 0,060 мм = 60 мкм | 0,123 мм = 123 мкм | 0,077 мм = 77 мкм | 0,021 мм = 21 мкм | 0,110 мм = 110 мкм |

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ № 1

Dn = 25 мм – номинальный размер

ES = + 0,013 мм = + 13 мкм – верхнее отклонение

EI = – 0,008 мм = – 8 мкм – нижнее отклонение (1 мм = 1000 мкм или 1 мкм = 0,001 мм)

Dmax = Dn + ES = 25 + (+ 0,013) = 25,013 мм – наибольший предельный размер

Dmin = Dn + EI = 25 + (– 0,008) = 24,992 мм – наименьший предельный размер

TD  = Dmax – Dmin  = 25,013 – 24,992 = 0,021 мм = 21 мкм – допуск размера

TD  = |ES – EI| = (+ 0,013) – (– 0,008) = 0,021 мм = 21 мкм – допуск размера

Внимание: ДОПУСК – допуск величина всегда положительная!!!

Задача № 2. Определить годность валов, по результатам их измерения

| Размер на чертеже | 110-0,075-0,040 | 24 – 0,14 | 105 – 0,023 | 75-0,030-0,011 | 85+0,19+0,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предельный размер | 109,960 | 24,00 | 105,000 | 74,989 | 85,26 |
| Наименьший предельный размер | 109,925 | 23,86 | 104,977 | 74,970 | 85,19 |
| Действительный размер | 109,958 | 23,98 | 105,002 | 74,870 | 85,20 |
| Годность вала | годный | годный | брак исправим доп. обработкой | брак неисправим | годный |

ПРИМЕР РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ № 2

dn = 75 мм – номинальный размер вала

es = – 0,011 мм = – 11 мкм – верхнее отклонение вала

ei = – 0,030 мм = – 30 мкм – нижнее отклонение вала

dmax = dn + es = 75 + (– 0,011) = 74,989 мм – наибольший предельный размер вала

dmin = dn + ei = 75 + (– 0,030) = 74,970 мм – наименьший предельный размер вала

dmin   dд  dmax  – условие годности действительного размера для вала:

74,970  > 74,870 < 74,989  – условие годности не выполняется (брак неисправим)