Обозначения параметров деталей и их соединений по ГОСТу

в Единой системе допусков и посадок (ЕСДП)

Dn (dn) – номинальный размер отверстия (вала);

Dд (dд) – действительный размер отверстия (вала);

Dmax (dmax) – наибольший (максимальный) предельный размер отверстия (вала);

Dmin (dmin) – наименьший (минимальный) предельный размер отверстия (вала);

ES (es) – верхнее предельное отклонение отверстия (вала);

EI (ei) – нижнее предельное отклонение отверстия (вала);

Ед (eд) – действительное отклонение отверстия (вала);

Smax; S min; Sд – наибольший; наименьший; действительный зазор соединения;

Nmax; N min; Nд – наибольший; наименьший; действительный натяг соединения;

ТD (Td) – допуск отверстия (вала);

ТП – допуск посадки соединения (в общем случае для всех видов посадок);

ТS – допуск посадки для посадок с зазором;

TN – допуск посадки для посадок с натягом;

ТS(TN) – допуск посадки для переходных посадок.

ФОРМУЛЫ ПО ДОПУСКАМ И ПОСАДКАМ

|  |  | Формула | Наименование |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отклонения (= ±, = 0) |  | ES = Dmax – Dn | верхнее предельное отклонение |  | отверстия |
|  |  | es = dmax – dn |  |  | вала |
|  |  | EI = D min – Dn | нижнее предельное отклонение |  | отверстия |
|  |  | ei = d min – dn |  |  | вала |
|  |  | Ед = Dд – Dn | действительное отклонение |  | отверстия |
|  |  | eд = dд – dn |  |  | вала |
| Предельные размеры |  | Dmax = Dn + ES | наибольший предельный размер |  | отверстия |
|  |  | dmax = dn + es |  |  | вала |
|  |  | Dmin = Dn + EI | наименьший предельный размер |  | отверстия |
|  |  | dmin = dn + ei |  |  | вала |
| Усло-вие годно-сти |  | Dmin ≤ Dд ≤ Dmax | условие годности действительного размера |  | отверстия |
|  |  | dmin ≤ dд ≤ dmax |  |  | вала |
| Виды брака |  | Dд > Dmax | брак неисправим |  | для отверстия |
|  |  | Dд < Dmin | брак исправим |  |  |
|  |  | dд > dmax | брак исправим |  | для вала |
|  |  | dд < dmin | брак неисправим |  |  |
| Предельные | зазоры | S = D – d | зазор в соединении «отверстие-вал» (D > d) |  |  |
|  |  | Smax = Dmax – d min = ES – ei | наибольший зазор соединения «отверстие-вал» |  |  |
|  |  | S min = Dmin – dmax = EI – es | наименьший зазор соединения «отверстие-вал» |  |  |
|  | натяги | N = – S = – (D – d) = d – D | натяг в соединении «отверстие-вал» (d > D) |  |  |
|  |  | Nmax = dmax – Dmin = es – EI | наибольший натяг соединения |  |  |
|  |  | Nmin = d min – Dmax= ei – ES | наименьший натяг соединения |  |  |
| Допуск размера (= +) |  | TD = Dmax – Dmin = /ES – EI/ | допуск отверстия | всегда положителен |  |
|  |  | Td = dmax – dmin = /es – ei/ | допуск вала |  |  |
| Допуск посадки (= +) |  | TП = TS(TN) = TD + Td | допуск посадки соединения «отверстие-вал» |  |  |
|  |  | TS = Smax – Smin | допуск посадки для посадок с зазором |  |  |
|  |  | TN = Nmax – Nmin | допуск посадки для посадок с натягом |  |  |
|  |  | TS(TN) = Smax + Nmax | допуск посадки для переходных посадок |  |  |