I. Теоретическая часть

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Что называется взаимозаменяемостью деталей в машиностроении?

- Для чего назначают допустимые отклонения размеров деталей?

- Что такое номинальный, предельный и действительный размеры?

- Может ли предельный размер равняться номинальному?

- Что называется допуском и как определить допуск?

- Что называется верхним и нижним отклонениями?

- Что называется зазором и натягом? Для чего предусматриваются в соединении двух деталей зазор и натяг?

- Какие бывают посадки (по характеру соединения) и как их обозначают на чертежах?

- Что такое зазор и каково его назначение в сопряжении?

- Что называют натягом и каково его назначение в сопряжениях деталей?

- Что такое квалитет? Сколько квалитетов установлено стандартом?

- Чем отличается система отверстия от системы вала?

- Будут ли изменяться предельные отклонения отверстия для различных посадок в системе отверстия?

- Будут ли изменяться предельные отклонения вала для различных посадок в системе отверстия?

- Почему в машиностроении система отверстия применяется чаще, чем система вала?

- Как проставляются на чертежах условные обозначения отклонений в размерах отверстия, если детали выполняются в системе отверстия?

- В каких единицах указываются допустимые отклонения на чертежах, а в каких – в таблицах полей допусков?

II. Практическая часть

Задача № 1. Определить величину допуска, наибольший и наименьший предельные размеры по заданным номинальным размерам и предельным отклонениям

ES

| Номинальные размеры и предельные отклонения | 24+ 0,12 |  |  |  | 35 – 0,123 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер Dn ( dn) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Верхнее отклонение ES (es) | + 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнее отклонение EI ( ei) | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший предельный размер Dmax (dmax ) | 24,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименьший предельный размер Dmin (dmin ) | 24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Допуск ТD (Тd) | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  |

Наибольший предельный размер: Dmax = Dn + ES для отверстия

Dn

dmax = dn + es для вала

Наименьший предельный размер: Dmin = Dn + EI для отверстия

dmin = dn + ei для вала

Допуск размера: ТD = Dmax – Dmin = ES – EI для отверстия

EI

Тd = dmax – dmin = es – ei для вала

Задача № 2. Определить годность валов, по результатам их измерения

| Размер на чертеже | 110-0,075-0,040 | 24 – 0,14 | 105 – 0,023 | 75-0,030-0,011 | 85+0,19+0,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предельный размер dmax |  |  |  |  |  |
| Наименьший предельный размер dmin |  |  |  |  |  |
| Действительный размер dд | 109,958 | 23,98 | 105,002 | 74,870 | 85,20 |
| Годность вала |  |  |  |  |  |

УСЛОВИЕ ГОДНОСТИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО РАЗМЕРА ВАЛА:

dmin   dд  dmax